# 渤海商品交易所螺纹钢（玉昆）产品手册

渤海商品交易所螺纹钢（玉昆）产品手册	1

第一章 螺纹钢基本概况	2

1.1 螺纹钢基本介绍	2

1.2 螺纹钢生产工艺	2

1.3 螺纹钢的分类	3

1.4 螺纹钢的规格和质量	4

1.5 螺纹钢主要用途	4

第二章 我国螺纹钢市场状况	5

2.1 螺纹钢产量及分布情况	5

2.2 螺纹钢市场供需状况	8

2.3 螺纹钢进出口情况	9

第三章 上下游产业对螺纹钢市场的影响	10

3.1 上游主要行业对钢铁行业的影响	10

3.2 下游主要行业对钢铁行业的影响	10

第四章 云南省钢材市场分析	12

4.1 主要钢铁企业	12

4.2 云南主要钢材市场	13

4.3 云南省十二五规划	15

第六章 螺纹钢（玉昆）交收产品质量规定	17

第七章  螺纹钢（玉昆）交收流程解读	18

## 第一章 螺纹钢基本概况

### 1.1 螺纹钢基本介绍

螺纹钢是表面带肋的钢筋，亦称带肋钢筋，通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。横肋的外形为螺旋形、人字形、月牙形3种。用公称直径的毫米数表示。带肋钢筋的公称直径相当于横截面相等的光圆钢筋的公称直径。钢筋的公称直径为8-50毫米，推荐采用的直径为8、12、16、20、25、32、40毫米。带肋钢筋在混凝土中主要承受拉应力。带肋钢筋由于肋的作用，和混凝土有较大的粘结能力，因而能更好地 承受外力的作用。带肋钢筋广泛用于各种建筑结构、特别是大型、重型、轻型薄壁和高层建筑结构。

螺纹钢是由小型轧机生产的，小型轧机的主要类型分为：连续式、半连续式和横列式。目前世界上新建和在用的以全连续式小型轧机居多。当今流行的钢筋轧机有通用的高速轧制的钢筋轧机和4切分的高产量的钢筋轧机。

### 1.2 螺纹钢生产工艺

连续小型轧机所用坯料一般是连铸小方坯，其边长一般为130~160mm，长度一般在6~12米左右，坯料单重1.5~3吨。轧制线多为平-立交替布置，实现全线无扭转轧制。根据不同坯料规格和成品尺寸有18、20、22、24架的小型轧机，18架为主流。目前，棒材轧制多采用步进式加热炉、高压水除鳞、低温轧制、无头轧制等新工艺，粗轧、中轧向适应大坯料及提高轧制精度方向发展，精轧机主要是提高精度和速度（最高18m/s）。产品规格一般为ф10-40mm，也有ф6-32mm或ф12-50mm的。生产的钢种为市场大量需要的低中高碳钢、低合金钢；最高轧制速度为18m/s。其生产工艺流程如下：

步进式加热炉　→粗轧机　→中轧机　→精轧机　→水冷装置　→冷床　→冷剪　→自动计数装置　→打捆机　→卸料台架

### 1.3 螺纹钢的分类

螺纹钢常用的分类方法有两种：一是以几何形状分类，根据横肋的截面形状及肋的间距不同进行分类或分型，如英国标准（BS4449）中，将螺纹钢分为 Ⅰ型、Ⅱ 型。这种分类方式主要反应螺纹钢的握紧性能。二是以性能分类（级），例如我国标准（G B1499.2-2007）中，按强度级别（屈服点/抗拉强度）将螺纹钢分为3个等级；日本工业标准（JI SG3112） 中，按综合性能将螺纹钢分为5个种类；英国标准（BS4461）中，也规定了螺纹钢性能试验的 若干等级。此外还可按用途对螺纹钢进行分类，如分为钢筋混凝土用普通钢筋及钢筋混凝土用热处理钢筋等。

我国的钢筋混凝土用热轧带肋钢筋按国家标准，牌号由HRB和牌号的屈服点最小值构成。H、R、B分别为热轧（Hotrolled）、带肋（Ribbed）、钢筋（Bars）三个词的英文首位字母。热轧带肋钢筋分为HRB335（老牌号为20MnSi）、HRB400（老牌号为20MnSiV、20MnSiNb、20Mnti）、HRB500三个牌号。常见的类别如下图

### 1.4 螺纹钢的规格和质量

螺纹钢的定货原则一般是在满足工程设计所需握紧性能要求的基础上，以机械工艺性能或机械强度指标为主。

规格：螺纹钢的规格要求应在进出口贸易合同中列明。一般应包括标准的牌号（种类代号 ）、钢筋的公称直径、公称重量（质量）、规定长度及上述指标的允许差值等各项。我国标准推荐公称直径为8、10、12、16、20、40mm的螺纹钢系列。各项质量要求应满足GB1499.2-2007《热轧带肋钢筋》的要求。

外观质量：①表面质量。有关国家标准中对螺纹钢的表面质量作了规定，要求端头应切得平 直，表面不得有裂缝、结疤和折迭，不得存在使用上有害的缺陷等；②外形尺寸偏差允许值 。螺纹钢的弯曲度及钢筋几何形状的要求在有关国家标准中作了规定。如我国国家标准规定，直条钢筋的弯曲度不大于6mm/m，总弯曲度不大于钢筋总长度的0.6%。

化学成分检验：

（1）检验方法：对上述化学成分进行检验分析时常用的标准检验方法如下： GB/T223、JISG1211?1215、BS1837、BS手册19等。

（2）成分指标：考核螺纹钢成分含量的指标主要有：C、Mn、P、S、Si等项，牌号不 同，含量各有差别，其大致范围为：C（0.10～0.40%）、Mn＜1.80%、P＜0.050 %、S＜0.050%、Si（0.60～1.00%）。

机械性能检验：

（1）性能指标：考核螺纹钢机械性能的检验项目包括拉伸试验（抗拉强度、屈服强度、延伸率）、弯曲试验（一次弯曲及反弯曲）。

（2）检验方法：①拉伸试验方法：常用的标准检验方法有GB/T228-87 、JISZ2201、JI SZ2241、ASTMA370、ГОСТ1497、BS18等；②弯曲试验方法：常用的标准检验方法有GB/T232-88、JISZ2248、ASTME290、ГОСТ1401 9等。

螺纹钢一般是裸装捆扎交货，存放时要注意防潮，锈蚀对螺纹钢的性能将产生不良影响。

### 1.5 螺纹钢主要用途

螺纹钢广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设。大从高速公路、铁路、桥梁、涵洞、隧道、防洪、水坝等公用设施，小到房屋建筑的基础、梁、柱、墙、板，螺纹钢都是不可或缺的结构材料。

随着我国城镇化程度的不断深入，基础设施建设、房地产的蓬勃发展对螺纹钢的需求强烈。钢筋混凝土结构仍然是当前及未来相当长时期内我国建筑的主要结构形式。因此，可以预期螺纹钢需求量和产量仍将保持较高水平。

据统计，我国建筑业用钢量约占钢材消耗总量的50%左右。建筑业作为资源消耗量较大行业之一，要实现可持续发展，就必须调整建筑材料消耗结构，大力应用高强钢筋和高性能混凝土，走节约型发展道路。如果能够将目前使用的钢筋和混凝土提高一个强度等级，则可以给社会带来巨大节约。

根据测算，如果能够按照规范的要求，将钢筋混凝土的主导受力钢筋强度提高到400-500N/mm2，则可以在目前用钢量的水平上节约10%左右。

## 第二章 我国螺纹钢市场状况

### 2.1 螺纹钢产量及分布情况

2000年以前，小型材(以螺纹钢为主)的比重在25%左右；2001年以后，随着世界制造业向我国的转移，我国板管带材产销所占的比重逐步增加，建筑钢材所占比重逐年下降。2001-2007年，我国螺纹钢产量由4389.7万吨(小型材产量)增加到10136.6万吨，占钢材产量的比重由28.0%下降到18.0%。

1993-2007年我国螺纹钢产量变化情况

华东地区是我国螺纹钢最大产区，2001-2005年该地区的螺纹钢产量占全国产量的比重一直维持在35%-39%，2006、2007年进一步增加到40%以上。其次为华北地区，2001-2005年该地区的螺纹钢产量占全国产量的比重在23%-29%，2007年下降到22.1%。再次为中南地区，2001-2007年该地区的螺纹钢产量占全国的比重在13%-18%。西南、东北、西北螺纹钢产量所占比重较低，2007年分别为9.3%、4.5%和5.9%。

2001-2007螺纹钢分地区产量比例%

2001-2007年螺纹钢前10位企业合计产量及所占比重

2009 年后半年随着房价的飙升，房地产市场建设规模大幅增长，这使得对螺纹钢的需求大大增加。2009 年生产螺纹钢近 1.22 亿吨，较 2008 年增加 2400 多万吨，增幅 25%。华东、华北地区螺纹钢产量占据全国半壁江山，2009 年华东、华北地区产量分别为 4184 万吨、2596 万吨；华中地区产量也较大 2009年共生产 1807 万吨；其他地区，西南 1273 万吨，西北 874 万吨，华南 866 万吨，东北 711 万吨。

2009年我国钢筋分区域、省市产量排序（万吨）

| 序号 | 地区省市 | 2009年 | 上年同期 | 增减 | 增幅% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 12150.6 | 9560.04 | 2590.51 | 27.1 |
| 1、 | 华东 | 4831.01 | 3961.32 | 869.69 | 22.0 |
| 2、 | 华北 | 2365.96 | 1858.86 | 507.1 | 27.3 |
| 3、 | 中南 | 2102.42 | 1646.5 | 455.92 | 27.7 |
| 4、 | 西南 | 1263.11 | 1097.43 | 165.68 | 15.1 |
| 5、 | 西北 | 877.07 | 577.67 | 299.4 | 51.8 |
| 6、 | 东北 | 710.98 | 418.26 | 292.72 | 70.0 |
| 序号 | 地区省市 | 2009年 | 上年同期 | 增减 | 增幅% |
| 1、 | 江苏 | 1901.14 | 1570.16 | 330.98 | 21.1 |
| 2、 | 河北 | 1343.39 | 1183.87 | 159.52 | 13.5 |
| 3、 | 山东 | 1127.89 | 925.34 | 202.55 | 21.9 |
| 4、 | 四川 | 642.24 | 523.38 | 118.86 | 22.7 |
| 5、 | 安徽 | 626.1 | 518.77 | 107.33 | 20.7 |
| 6、 | 江西 | 594.2 | 498.56 | 95.64 | 19.2 |
| 7、 | 河南 | 516.26 | 467.15 | 49.11 | 10.5 |
| 8、 | 广东 | 508.98 | 419.62 | 89.36 | 21.3 |
| 9、 | 陕西 | 490.41 | 274.73 | 215.68 | 78.5 |
| 10、 | 辽宁 | 455.81 | 288.34 | 167.47 | 58.1 |
| 11、 | 山西 | 445.21 | 288.98 | 156.23 | 54.1 |
| 12、 | 湖南 | 429.1 | 300.78 | 128.32 | 42.7 |
| 13、 | 福建 | 410.99 | 332.83 | 78.16 | 23.5 |
| 14、 | 广西 | 364.65 | 263 | 101.65 | 38.7 |
| 15、 | 云南 | 354.2 | 323.53 | 30.67 | 9.5 |
| 16、 | 湖北 | 277.84 | 191.73 | 86.11 | 44.9 |
| 17、 | 天津 | 264 | 167.9 | 96.1 | 57.2 |
| 18、 | 贵州 | 218.62 | 202.54 | 16.08 | 7.9 |
| 19、 | 新疆 | 193.1 | 162.38 | 30.72 | 18.9 |
| 20、 | 北京 | 185.86 | 117.21 | 68.65 | 58.6 |
| 21、 | 黑龙江 | 155.21 | 103.74 | 51.47 | 49.6 |
| 22、 | 浙江 | 151.3 | 93.42 | 57.88 | 62 |
| 23、 | 甘肃 | 150.45 | 106.37 | 44.08 | 41.4 |
| 24、 | 内蒙古 | 127.5 | 100.9 | 26.6 | 26.4 |
| 25、 | 吉林 | 99.96 | 26.18 | 73.78 | 281.8 |
| 26、 | 重庆 | 48.05 | 47.98 | 0.07 | 0.1 |
| 27、 | 宁夏 | 34.27 | 30.08 | 4.19 | 13.9 |
| 28、 | 上海 | 19.39 | 22.24 | -2.85 | -12.8 |
| 29、 | 青海 | 8.84 | 4.11 | 4.73 | 115.1 |
| 30、 | 海南 | 5.59 | 4.22 | 1.37 | 32.5 |

2012年6月上旬重点钢铁企业粗钢日均产量168.47万吨，旬环比增长4.5%。全国粗钢日均产量199.94万吨，旬环比增长2.03%。库存方面，截至6月25日，国内钢材主要城市社会库存为1542万吨，钢材社会库存由减转增可能性较大。国内螺纹钢社会库存为666万吨，较6月18日减少3.7万吨，环比减少0.5%。分地区来看，东北地区螺纹钢社会库存环比下降4万吨，为下降速度最快的地区，而西南和华东地区社会库存开始上升。从库存情况来看，库存呈现横盘整理状态，各品种增减有限。

### 2.2 螺纹钢市场供需状况

当前，我国钢铁工业正步入结构调整的关键时期，规模跃升为世界第一，但结构优化升级步履艰难，低效益经营的局面亟待扭转。2012 年 1 季度，受我国经济 增速趋缓、下游发展缓慢影响，钢铁行业生产运行各项指标走低，钢材价格下降， 企业运行困难加重，全行业效益由盈转亏。

（一）市场需求：仍处于需求淡季，钢材需求量下降

2012 年 1 季度，经济下行压力逐渐增大，全社会固定资产投资增速放缓，房地产、汽车、机械等钢铁下游行业指标走势回落，钢材消费放缓进一步扩大。1～3 月，我国全社会固定资产投资增速同比下滑 4.1 个百分点，房地产开发投资增速 同比下降 10.6 个百分点，规模以上工业增加值同比实际增长 11.6%，比上年末回落 1.2 个百分点，导致建筑用钢和工业用钢需求均不旺盛，制约了钢材消费增长。1～3 月，我国钢材表观消费量为 21388.37 万吨，仅同比增长 6.64%，增速同比下 降了 4.18 个百分点；其中，1 月份表观消费量同比下降 0.97%，增速创 2010 年以来最低点。

2012 年初，由于春节和气候影响致建筑业推迟开工，房地产商销售也不景气，导致下游需求不旺，钢材社会库存迅速上升。截至 2 月末，全国 26 个主要钢材市 场五种钢材社会库存量升至 1894 万吨，较上年末大幅增长 46.80%，同比增长2.19%。进入 3 月以来，随着气温回升，建筑业陆续开工，钢材需求稍有提振，钢 材库存略有下降，3 月末库存降至 1789 万吨，但仍较年末增长 38.66%，较上年同期增长 0.01%。

（二）市场供给：粗钢生产处于较低水平，月度产量增速创新低

2012年 1季度，在下游需求放缓的情况下，我国钢铁行业延续低迷态势，钢材产量处于较低水平。1～3 月，粗钢、生铁、钢材累计产量分别为 17,422.01万吨、16,592.22万吨、22,246.72万吨，仅分别同比增长 2.46%、3.22%、6.49%，增速同 比下降了 6.50 个、3.76 个、7.23 个百分点；其中，1 月粗钢产量同比下降了 5.24%，创 2011年以来新低，行业见底的迹象明显。

（三）钢材价格：呈持续下跌态势，价格跌幅收窄

2012 年 1 季度，国内钢材市场仍呈供大于求的局面，钢材社会库存大幅增加，且铁矿石进口均价有所下降，对钢价的支撑作用减弱，钢材价格延续下降趋势。2 月末，钢材综合价格指数为 118.47 点，是近 18 个月以来的最低点，同比下降了12.66%；3 月末，国内钢材综合价格指数为 121.18 点，较上年末（120.45 点）略有回升，较上年同期下降 7.66%。值得注意的是，经过上年 4 季度以来的持续下跌，当前价位已触及成本线，钢 价继续下跌已无太大空间，钢价连续两个月出现降幅收窄现象。1、2 月份钢材价 格指数分别环比下降 1.07%和 0.58%，降幅分别较上月缩小 0.47 个、0.49 个百分点。

### 2.3 螺纹钢进出口情况

国内和国外螺纹钢使用标准不一致，且国内螺纹钢供应能力充足，我国进口螺纹钢数量长期保持较低水平。出于同样的原因，螺纹钢出口多集中于大中型钢铁企业。2007-2008年受国际市场需求拉动，我国螺纹钢出口大幅增长，螺纹钢出口量占产量的比例一度接近6%。随着国际金融危机的爆发，国际市场需求停滞，2009年我国螺纹钢出口量降至31万吨，为2000年以来的最低水平。

分地区来看，螺纹钢进口以欧洲、日本为主，出口以亚洲和非洲地区为主，需要说明的是，在2007年和2008年，一些企业为规避螺纹钢出口关税，按合金钢棒材税则报关出口。因此，螺纹钢的实际出口数量要远大于统计数据。

2001-2009年我国钢筋资源供应量（万吨）

| 钢筋 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产量 | 2613 | 3735 | 4517 | 6016 | 5855 | 6776 | 8304 | 10137 | 9709 | 12151 |
| 进口 | 5 | 6 | 15 | 25 | 19 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| 出口 | 34 | 53 | 39 | 74 | 117 | 174 | 374 | 591 | 117 | 31 |
| 净出口 | 29 | 47 | 24 | 49 | 98 | 166 | 368 | 586 | 114 | 25 |
| 表观消费量 | 2584 | 3688 | 4493 | 5967 | 5757 | 6610 | 7936 | 9551 | 9595 | 12126 |
| 出口/产量，% | 1.28 | 1.43 | 0.86 | 1.23 | 1.99 | 2.57 | 4.50 | 5.83 | 1.20 | 0.25 |

2009年我国螺纹钢出口分地区统计

| 地区 | 2009年 | 2008年 | 增减 | 增幅% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 亚洲 | 10.57 | 69.18 | -58.61 | -84.7 |
| 中东 | 0.5 | 14.82 | -14.32 | -96.6 |
| 独联体 | 0.43 | 5.46 | -5.03 | -92.1 |
| 非洲 | 18.1 | 23.12 | -5.02 | -21.7 |
| 欧洲 | -- | 0.12 | -0.12 | -100.0 |
| 美洲 | 0.91 | 3.39 | -2.48 | -73.2 |
| 大洋洲 | -- | 0.74 | -0.74 | -100.0 |
| 合计 | 30.51 | 116.82 | -86.31 | -73.9 |

2011 年下半年以来，在经济下行、钢材需求放缓的形势下，我国钢材进口量总体上呈现小幅下滑的态势。2012 年 1 季度，钢材进口延续下降趋势，1～3 月进 口钢材 341 万吨，同比下降 18.4%。从进口结构来看，进口钢材仍以板带材为主。2012 年 1～3 月，进口板材 290万吨，同比下降 18.5%，占钢材进口总量的 85.0%，占比较 2011 年末提高 0.3 个百分点。自 2011 年 7 月以来，受国际资本市场的动荡及国内需求减弱的影响，钢材进口价格逐月下降。2012 年 1 季度，钢铁进口价格延续下降趋势。1～3 月，我国钢 材进口均价为 1361.79 美元/吨，比 2011 年进口均价下降 2.78%。3 月进口价格降至 1320.36 美元/吨，价格回归到 2011 年 3 月以前的水平。

## 第三章 上下游产业对螺纹钢市场的影响

### 3.1 上游主要行业对钢铁行业的影响

铁矿石行业。2011 年，国内原矿总产量达 13.27 亿吨，同比增长 27.15%。国产矿产量 为 69，361.81 万吨。整体来看，2011 年铁矿石原矿产量较 2010 年增长 24%。总体来看，随着国内原矿产量增长，进口矿占比或将逐步下降，价格影响力逐渐减弱。而国内市场则受到需求与资金的制约，政策面暂时没有明显松动迹象，实体经济资金紧张的状况继续。另外，市场担忧对经济增速放缓以及房地 产市场持续调控，故此中长期需求不甚乐观。

焦炭行业。2011 年 12 月我国生产焦炭 3,487.8 万吨，1-12 月共计生产焦炭 42,778.9 万吨，同比增长 11.8%。2012 年 2 月 17 日，山西部分地区焦炭价格开始下行，其中长治地区二级冶金焦价格下调 20 元/吨，现出厂含税价 1,730-1,750 元/吨，临汾地区二级冶金焦下调 40 元/吨至 1,700-1,750 元/吨，准一级冶金焦下调 40 至 1,810 元/吨，此外运城地 区部分焦炭资源小幅下调 10-20 元/吨。下游钢厂大都给焦化厂提出了降价要求，双方正在就价格下调幅度问题展开博弈，而下调主旋律已基本确立。虽然钢厂出于本身效益考虑降低焦炭采购价格，但焦化厂方面能够接受的降价幅度似乎有限个别钢厂由于下调幅度过大，目前山西地区焦企已停止为其供货，预计此次焦炭主流市场价格下调幅度在 30 元/吨左右。

综合来看，无论是钢厂还是焦化企业都在艰难经营，钢厂处于盈亏边缘而焦化企业继续处于亏损状态。此次钢价、焦价双双下降在一定程度上会催使钢厂加大检修，降低生产效率。

### 3.2 下游主要行业对钢铁行业的影响

船舶行业方面，2011年，中国船舶行业平稳较快发展，各项经济指标持续增长。2011年，全国造船完工量7,665万载重吨，同比增长16.9%；新承接船舶订单量3,622万载重吨，同比下降51.9%；截至12月底，手持船舶订单量14,991万载重吨，比2010年底手持订单下降23.5%。按载重吨计，造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的45.1%、52.2%、43.3%。工业总产值保持增长。

2011年，全国规模以上船舶工业企业完成出口交货值3,196亿元，同比增长13.4%。其中，船舶制造业2,741亿元，同比增长14.5%；船舶配套业100亿元，同比增长10.4%；船舶修理及拆船业308亿元，同比增长6.2%。

机械行业方面，2011年，机械工业产销增速平稳回落，产业规模持续增大。2011年机械工业累计实现工业总产值16.89万亿元，同比增长25.06%。2011年机械工业增加值同比增长15.1%，高于全国工业平均增速（13.9%）1.2个百分点，但增速比上年回落6个百分点。效益增速明显放缓。2011年前11个月机械实现利润增幅快速回落，增速比上年大幅回落34个百分点，但年底全行业效益增长出现反弹，12月当月实现利润高出全年月平均值69%，全年实现利润总额12,013亿元，同比增长21.14%，高于先前的预期；主营业务收入利润率为7.29%，明显高于年内前11个月7%以下的水平。

汽车行业方面，2011年全年，汽车产销分别完成1,841.89万辆和1,850.51万辆，均超过上年，但从增长率来看，产销分别增长0.84%和2.45%，比上年分别回落31.60和29.92个百分点，产销增速为13年来最低。

由于政策环境变化和行业调整的影响，2011年，汽车产销量没有出现往年大幅增长的情况；其中乘用车生产环比、同比均表现为下降，而销售均保持增长；商用车产销环比小幅增长，同比大幅下滑。2011年全年，汽车产销总量双超1,800万辆，但增幅回落较为明显。由于节能汽车推广补贴门槛10月起开始提高，小排量乘用车市场暂时受到一定影响，1.6升及以下乘用车销量已连续三个月出现低于上年同期的情况，12月其市场份额较上个月及上年同期也均有所降低。乘用车自主品牌市场份额环比有所回升，但仍低于上年同期水平。

家电行业方面，2011年家电行业在家电下乡、家电以旧换新等政策的作用下，克服了大宗原材料价格波动较大、国内人民币升值、信贷紧缩、房地产市场低迷、市场增幅趋缓等困难，主要产品生产在产量、销量、出口等各领域都全面突破原有水平，达到新的历史高点。

2011年12月份，全国家电行业各产品产量增速总体提升，电冰箱12月份当月产量同比增速创年内新高达到32.88%，全年累计生产8,699.2万台，同比增长20.3%；空调当月产量增速由负转正，继续保持回升势头，同比增速为4.47%，全年累计生产13,912.5万台，同比增速为24.59%；洗衣机产量较上年同期相比虽仍有所回落，但降幅较11月相比明显收窄，全年累计生产6,671.2万台，同比增长11.5%。

从房地产行业来看，2011年1-12月，全国房屋累计施工面积50.8亿平方米，同比增长25.3%，比2011年1-11月回落2.6个百分点；房屋新开工面积19.01亿平方米，同比增长16.2%，比2011年1-11月回落4.3个百分点。从销售情况看，1-12月，我国商品房销售面积为10.99亿平方米，同比增长4.9%，比2011年1-11月回落3.6个百分点。

房地产市场在宏观政策调控下呈现低迷状态，2012年伴随大量保障房的开工，钢材需求有望回升。整体而言，钢铁行业的下游行业发展保持稳定增长，但行业增速出现不同程度的放缓，对钢铁产品的需求减少。固定资产投资快速增长，再加上房地产新开工面积的增加，对建筑用钢材的需求会有所提升。

## 第四章 云南省钢材市场分析

### 4.1 主要钢铁企业

1、昆钢

昆明钢铁控股有限公司建于1939年2月，前身是诞生于抗日战争烽火中的中国电力制钢厂和云南钢铁厂。截止2011年底，昆钢拥有全资、控股及参股子公司共计149家，其中，由昆钢公司控股的云南煤业能源股份有限公司为上市公司。2011年，公司资产总额达561亿元，钢铁主业与非钢产业实现销售收入603.9亿元，实现利税31亿元、利润17.2亿元、工业增加值80亿元。其中，水泥产业达到年产2000万吨控制产能，钢铁产能达到年产1000万吨综合生产能力。公司的主导产品有棒材、线材、热轧板带、冷轧板带、镀锌板、彩涂板、焊接钢管及冷弯型钢、热轧型材共八大类、50多个牌号、700多个规格系列，被中国钢铁工业协会认定为冶金产品实物质量达到国际先进水平，荣获“金杯奖产品”、“品质卓越产品”、“云南名牌产品”和“昆明名牌产品”荣誉称号。

2、玉溪新兴

玉溪新兴钢铁有限公司由昆钢集团投资20亿元兴建的玉溪新兴钢铁有限公司100万吨钢铁项目是全省钢铁资源整合的重要项目，是昆钢集团倍增计划的重点工程，是玉溪市落实科学发展观，引进战略合作伙伴，使优势矿产资源向大企业、大集团集中，变资源优势为经济优势的一项重大举措。该工程设计生产能力为100万吨铁、100万吨钢、60万吨材。自2003年11月1日破土动工以来，市、区各级和企业密切配合，广大建设者日夜奋战，不到2年时间就完成了主体工程，顺利生产出项目终极产品。2005年2月28日，公司2号高炉出铁，3月15日顺利出钢；10月26日，热轧全线热负荷试车成功，最终成功打通了从原料、烧结、炼铁、炼钢到轧钢的整个工艺流程。

3、玉溪玉昆

云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司成立于2000年，是闽商在滇投资企业，地处“聂耳故乡”玉溪，坐落于红塔区北城工业区。注册资本金1.5亿元，现有资产总额36.8亿元，年产值达到95亿元。公司产品主要以Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级建筑用钢为主，并生产带E的抗震螺纹钢。

4、玉溪仙福

云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司是由福建省长乐市投资者从民间自筹资金于2001年在新平县兴办的民营股份制企业。是玉溪市招商引资和国有企业改制的典范，列入云南省的重点企业， 2002年11月成功炼出第一炉钢坯，改写了玉溪市有铁无钢的历史。公司现占地3000亩，资产总额近30亿元，员工3000人，已形成集矿山开采、高炉炼铁、转炉炼钢、钢坯热送、高速连续轧材为一体的中型钢铁联合企业，下属有炼铁、炼钢、轧钢、矿山、煤矿、焦化厂等10个子公司。达到年产铁200万吨、钢200万吨、钢材150万吨的生产能力。

公司钢铁系列产品为钢筋混凝土用钢和碳素结构钢：120×120、150×150连铸钢坯；钢筋混凝土用普通热轧钢筋HRB335、HRB335（E）、HRB400、HRB400（E）、HRB500、HRB500（E），156—32㎜；钢筋混凝土用热轧光圆钢筋HPB235、HPB300  156—12㎜。“仙福”品牌连续被认定为云南省著名商标，产品远销省内外及东南亚市场。

5、云南德胜

云南德胜钢铁有限公司位于神奇秀美的滇中腹地，素有“恐龙之乡”和“化石之仓”之美誉的禄丰县。这里四季如春，风光秀美。云南公司创立于2000年8月，集炼铁、炼钢、轧钢、发电、矿产资源开发、国际贸易为一体，主要产品有规格齐全的螺纹钢、盘圆、盘圆螺纹钢材系列产品，以及氧气、氮气、氩气等化工产品。目前具有150万吨铁、150万吨钢、150万吨材的综合生产能力，是云南省最大的民营钢铁制造企业。公司占地4000余亩，员工3500余人，拥有各类专业技术人员500余人。

6、呈钢

云南呈钢集团昆明呈钢钢铁有限公司（原昆明市呈贡钢厂）自1976年创建以来，经过二十多年来生产积累，技术改造、走内涵扩大再生产、滚动发展之路、逐步壮大，现已形成集制氧、冶炼、连铸、连轧、机加工为一体的生产线，拥有固定资产8.5亿元，占地面积35万平方米，年钢产量80万吨，年销售收入18.6亿元，成为云南省第二大钢铁骨干企业，1993年进入云南省集体企业第三位。我公司主要产品钢筋混凝土用热轧带助钢筋HRB33516-12-1625mm取得全国工业产品生产许可证、曾荣获云南省优质产品、云南省工业企业名牌产品、用户满意、质量信得过“金缨”产品，产品多年来经国家、部、省、市监督抽查合格，已通过ISO9001-2000国际质量管理体系认证。

### 4.2 云南主要钢材市场

1、昆明

A.昆明明久钢材市场 - (0871)4251455，云南省昆明市西山区；B.天宏钢材市场，云南省昆明市官渡区；C.双凤钢材市场，云南省昆明市官渡区；D.云南省钢材市场，云南省昆明市官渡区；E.三斗钢材市场 - (0871)7263134，云南省昆明市官渡区；

F.云南浩宏钢材交易市场，云南浩宏钢材交易市场（金属配送中心）由亚利泰商贸有限责任公司投资兴建，位于昆明市东三环路与凉亭物流圈交汇中心，现占地360亩，可容纳钢材经销商600余家，是云南省最大的钢材交易市场，也是全国百强金属材料交易市场之一，连续多次获“全国百强金属材料交易市场”光荣称号。

市场以经营标准建材、型材、板材、管材为主，其中包括昆钢、德钢、玉昆钢铁、攀钢、宝钢等大型钢铁企业生产的产品，主要包括各种型号的螺纹钢、盘元、钢丝绳、普线、高线、汽车钢、电解板、U型钢、圆钢、方钢等近百种钢材。同时，市场还可以按客户的具体要求，加工生产和加工制作的特殊钢材产品和金属材料产品，采取门对门的直接配送服务方式。加工和制作所剩余的边角余料，通过制品加工成为不同用途的专用金属产品，达到充分利用资源，节约使用资源，实行循环经济和清洁生产等最新最先进的经济发展模式，保持强有力的竞争力。

G.昆明西山钢材现货市场，位于中国·昆明市西山区明波碧鸡路旁（原石安公路旁），是西山区马街镇主办的“国家级明波生产资料大市场长廊”的主体市场之一。总投资2000万元，市场占地13.68亩，共有铺面90间，摊位前临碧鸡路沿线总长500米，本市场是集所有钢材品牌之精华，主要经营昆钢、攀钢、水钢、武钢、鞍钢、重钢等全国十几个品牌，形成批、零、储、运、住、饮、全方位服务为一体的大型专业市场。并有配套的6441专用线，火车西货运站，交通方便、条件优越、设施完善、政策优惠、环境理想的钢材交易场所，是西南地区主要钢材品牌集散地之一。

H.云南省钢材市场，一期工程于2004底结束，总投资3000万元人民币，主要建设工程为：新建5300平方米库房；搬迁、改造、新建龙门吊13台；改造、新建市场经营办公用房95间计7000平方米；新建10兆光缆的局域网一套；对供电设施进行了增容，对部分道路及生活设施进行了修缮改造等。通过改扩建，使“云南钢材物流中心”形成占地218亩，拥有总长为1036米的铁路专用线两条，市场经营办公用房130间，库房15000平方米，露天存储货场60000平方米，各种起重、运输设备50余台，计量设备、微机设备50余台，年吞吐钢材200万吨，仓储钢材12万吨的钢材物流作业能力。

I.昆明勋业钢材物资商业城，位于黄土坡立交桥旁，东西两面直通西二环路，南面接黄土坡立交桥，北面直通黑林铺，昆畹公路，是昆明市唯一的紧密联接城区和郊区的专业钢材市场，市场内配有大型龙门吊.汽车吊，5T，10T电子吊秤，50T电子地磅，5T钢材秤等配套设施，免收仓储费，停车费，全天24小时均可进出货物，现已成为昆明西郊最大的钢材交易市场.市场占地26400平方米，经营铺面120间，云集了昆钢，攀钢等省内100多家商户。

J.西南钢材现货市场，“国家极明波生产资料大市场长廊”主体市场之一。昆明南过境主干道沿线，绝无仅有独一无二的315亩黄金地段市场，升值潜力巨大，抢先一步，赢得成功.我市场已有攀钢，昆钢，水钢等上100家大型厂商主场经营，现余部分经营铺面及货场，热忱欢迎省内，外钢材厂家，商家入场经营，价格优惠，对大型厂商，型材大户免收房租费，仓储费。

K.昆明铁公鸡钢铁物流港，是打造钢铁物流全新概念、建成集总部经济、商流、物流、资金流、信息流以及钢材加工配送于一体的现代化钢铁物流港。占土地面积300多亩，规划建筑面积20万平米，项目将投资6.8亿。项目建成后，具有容纳600户经营企业的容量，预计可新增外来投资5个亿，年吞吐量300万吨，实现销售额80亿。

2、玉溪

A.纳古钢材市场，云南省玉溪市通海县；B.纳家营钢材市场，云南省玉溪市通海县；C.玉溪钢材市场。

3、曲靖

A.曲靖汇源公司钢材市场，云南省曲靖市麒麟区；B.宏达钢材市场，云南省曲靖市麒麟区；C.勇东物流钢材市场，云南省曲靖市麒麟区；D.宏源钢材市场，云南省曲靖市富源县；E.沾益钢材市场，云南省曲靖市沾益县。

4、保山

A.保山金山钢材市场。云南省保山市隆阳区；B.金鹏钢材市场(0875)2126987，云南省保山市隆阳区。

5、红河

A.金马钢材市场，地址：云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县。

6、大理

A.永平县钢材市场，地址：云南省大理白族自治州永平县

7、德宏

A.创兴钢材市场 - (0692)6995848，姐岗南路135号；B.昆钢瑞丽市钢材市场，云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市。

### 4.3 云南省十二五规划

水源工程建设

以改善民生、促进发展、保护生态为目标，以重大水利工程建设为抓手，积极建设一批骨干水利工程和重点水利枢纽工程。继续推进以“润滇工程”为重点的水源工程建设，尽快开工建设牛栏江—滇池补水工程，新开工建设200件左右骨干水源工程，努力争取滇中引水工程开工建设。进一步推进水库配套灌区建设，全面完成病险水库除险加固任务并发挥效益。到2015年，全省总库容达到136亿立方米，供水能力达到188亿立方米，水资源开发利用率提高至9%。

高端装备制造

大力发展大型重型精密复合数控机床、轨道交通大型成套养护和隧道工程设备、空港自动化物流成套设备、重化矿冶成套装备、高端电力装备、金融电子装备等。

铁路建设

以推进印度洋国际铁路大通道建设为核心，以形成云南铁路交通枢纽为重点，以加快完善“八出省、四出境”铁路建设为骨干，强化以印度洋国际大通道为主轴的省际、国际铁路通道建设，构建昆明与周边省会城市以及省内重点城市之间的快速铁路网络，加强区域性铁路枢纽建设，增加营运里程、提升运输能力，加快形成适应经济社会发展并适度超前的现代化云南铁路网。

继续加快中缅、中越国际铁路通道和云桂铁路、沪昆客运专线长昆段、广大铁路扩能改造等重点项目建设。

新开工建设中老泰通道玉溪至磨憨铁路、成昆铁路扩能改造、渝昆铁路、丽江经攀枝花经昭通至毕节铁路、芒市至腾冲猴桥铁路、祥云经临沧至普洱铁路、蒙自经文山至丘北铁路、滇中城市经济圈城际铁路等重点项目。

开展贯穿滇南地区的沿边铁路、贯穿滇东地区的曲靖至天保铁路等项目前期工作并力争开工建设。

公路建设

加快建设完善“七出省、四出境”高速和高等级公路。继续加强国道、省道干线公路改造建设，形成覆盖全省的干线公路网，重点实施大通道高速公路瓶颈路段改造建设，加强省际间、省会至州市间高速公路建设，实现通县公路高等级化，高速公路里程达到4500公里。继续完善全省通畅通达工程，加强客货运站建设，启动建制村通畅工程，不断提高农村公路通达率和通畅率。改善农村出行条件，所有具备条件的乡镇通沥青（水泥）路、建制村通公路，70%通建制村公路路面硬化。推进运输枢纽节点站场建设，积极构建昆明、曲靖、大理、瑞丽、景洪、河口6个国家公路运输枢纽节点。

加快推进石林—锁龙寺—蒙自、大理—丽江、宣威—普立、龙陵—瑞丽、石屏—元江、保山—腾冲等高速公路项目续建。

新开工建设嵩明—昆明（黄土坡）—马金铺、昭通—麻柳湾、小勐养—磨憨、丽江—攀枝花等高速公路项目。

推进蒙自—文山—砚山、昆明—临沧—孟定（清水河）、六库—丙中洛—察隅、富宁—那坡、丽江白汉场—香格里拉、保山—泸水等高速公路项目前期工作。

开展滇中城市经济圈环城高速公路、沿边干线公路等项目前期工作并力争开工建设。

民航建设

加快昆明新机场建设，建成红河机场、泸沽湖机场，新建澜沧、沧源机场，实施腾冲机场改扩建工程。

开展怒江等新建机场前期工作，开展昭通、普洱等机场迁建前期工作，开展楚雄、祥云等机场规划研究工作。

发展通用通勤机场。

保障性住房目标

2011年底，云南省实际新建的30.95万套城镇保障性住房全部开工，竣工87245套。完成投资226.43亿元，占总投资的82.34%，超额完成了国家下达和省政府确定的年底前完成60%以上投资额的目标任务。

“十二五”期间，云南省规划建设保障性住房250万套（户），其中城镇保障性住房150万套，农村保障性安居工程100万户。云南力争通过5年的努力，基本解决全省800万城乡住房困难群众的住房困难问题。云南省与国家签订的2012年城镇保障性住房目标责任书为40.32万套（含10万户新增租赁补贴发放），国家要求云南省到年底前各类城镇保障性住房三分之一主体结构基本完成，三分之一进入楼层施工，三分之一开始基础施工，并基本建成19.63万套以上。除此以外，省政府还要求，各地城镇保障性安居工程建设项目要在9月底前全部开工，并在年底前完成60%以上的投资额。

第五章 螺纹钢（玉昆）现货电子交易注意事项

一、螺纹钢（玉昆）商品代码为BRBYKG。

二、螺纹钢（玉昆）交易的最小交易单位为1吨，交易的报价单位为元/吨，最小变价单位为2元/吨。

三、交易所收取螺纹钢（玉昆）交易手续费为0.04%。

四、螺纹钢（玉昆）的最小交收单位为6吨，交收申报数量为6吨的整数倍，交收手续费为1元/吨。

五、螺纹钢（玉昆）当日交收申报时间为9:00-11:30,11:30-16:15（北京时间），中间仓交收申报时间为16:15-16:30（北京时间），当日交收申报未配对成功的交易商可按照渤海商品交易所现货交易规则收取延期交收补偿金。

六、螺纹钢（玉昆）延期交收补偿金费率为0.06%。

七、螺纹钢（玉昆）用于实物交收的，应当是交易所指定的交收品牌。具体的牌号及规格差价、地域差价标准，由交易所另行规定并公告。

八、买卖双方交易商协商一致并向交易所提出协议交收申请，获得交易所批准后可进行协议交收。协商的内容包括：交收双方、交收商品的价格、质量、规格、数量、时间、交收地等。具体操作规则按《天津渤海商品交易所协议交收细则》执行。

## 第六章 螺纹钢（玉昆）交收产品质量规定

用于螺纹钢（玉昆）交收的螺纹钢应符合以下规定：

标准品为符合国标GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》HRB400E牌号的Φ25mm螺纹钢。

质量符合国标GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》HRB400E牌号的Φ12mm、Φ14mm、Φ16mm、Φ18mm、Φ20mm、Φ22mm螺纹钢可以作为标准品的替代品用于交收。

质量符合国标GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》HRB400E牌号的Φ28mm、Φ32mm螺纹钢，HRB400牌号的Φ12mm、Φ14mm、Φ16mm、Φ18mm、Φ20mm、Φ22mm、Φ28mm、Φ32mm螺纹钢以及HRB400牌号的Φ6mm、Φ8mm、Φ10mm的盘螺，买卖双方可进行协议交收，协议交收按照《天津渤海商品交易所协议交收细则（暂行）》的相关规定进行。

用于实物交收的螺纹钢其长度为9米定尺。

指定交收厂库注册《厂库存货凭证》应附有对应的《质量证明书》。《厂库存货凭证》有效期限为为不超过生产日期起60天，有效期满自动注销。

每一《厂库存货凭证》的螺纹钢，应当是同一牌号、同一公称直径、同一长度的商品组成，且以最早生产日期作为该《厂库存货凭证》螺纹钢的生产日期。

螺纹钢交收以实际称重方式计量。每次交收实物溢短不超过±3吨，磅差不超过±0.3%。

交易商提供的螺纹钢公差应符合如下规定：

| 公称直径 | 公差范围 |
| --- | --- |
| Φ12mm、Φ14mm | 大于等于-5%，且小于等于0 |
| Φ16mm、Φ18mm、Φ20mm | 大于等于-5%，且小于等于0 |
| Φ22mm、Φ25mm | 大于等于-4%，且小于等于0 |
| Φ28mm、Φ32mm | 大于等于-5%，且小于等于0 |

## 第七章  螺纹钢（玉昆）交收流程解读

螺纹钢（玉昆）现货交收流程

螺纹钢（玉昆）现货交收应在交易所规定的时间内完成。首先将交收配对成功之日定义为 D1 交收日，交收配对成功之日后的连续工作日分别记为D2、D3、…、D20交收日。

（一）交收申报配对

1．在 D1 交收日的9:00-11:30,13:30-16:15，持有螺纹钢（玉昆）电子交易合同的买方交易商和卖方交易商（以下简称买方和卖方）按照交易所规定的形式提出交收申报。

（1）卖方提出卖出交收申报时，应按照交易所规定提交交收申报信息，其中包括商品规格和对应数量；每一种规格所对应的申报数量必须为交易所规定的最小交收申报数量的整数倍。

（2）买方提出买入交收申报时，应按照交易所规定提交交收申报信息，其中包括商品规格和对应数量；每一种规格对应的申报数量必须为交易所规定的最小交收申报数量的整数倍。若买方提交交收需求信息时选择“任意”项，则该项信息表明买方在电子交易合同规定范围内接受卖方任意商品。

2．16:00前，交易所即时将卖方和买方当时提交的未配对成功的交收申报信息在电子交易系统中予以显示。

3．交收申报对应的电子交易合同将暂时被冻结，交易时间不可以转让。撤销的交收申报对应的电子交易合同将被解冻，交易时间可以转让。

4．16:15前，未配对成功的交收申报可以撤销，未撤销的交收申报将继续参与电子交易系统16:15-16:30的交收配对。

5．当日未配对成功的交收申报16:30之后自动撤销。

（二）交收配对

1．16:15前的交收配对

当买方和卖方的交收申报信息（除申报数量）完全一致时，交易所电子交易系统对双方的交收申报按申报数量小的一方的数量及时成交。未成交部分可以撤销申报，配对成功的交收申报不可以撤销，对应的电子交易合同不可以转让。

2．16:15-16:30的交收配对

（1）16:15时，交易所电子交易系统对未配对成功的交收申报，按“时间优先”和“实现当日交收最大化”的原则进行集中配对。

（2）16:15-16:30，中间仓交易商对当日交收申报未配对成功的订货进行中间仓申报。

3．对于配对成功的交收申报，交易所将实物交收通知通过电子交易系统发送至该交易商交易终端上；对于未获得交收配对的交收申报，在D1交收日16:30后自动撤销，该交易商将按照交易所的相关规定获得延期交收补偿金。

4．交收申报配对成功的买方和卖方，应按照交易所有关规定交付交收货物价值（按当日结算价计算）的20%作为交收保证金，同时交易所清退其相应电子交易合同订货保证金。

（三）卖方提交符合买方交收申报需求的《厂库存货凭证》

1．D1交收日16:15前配对成功的交收申报

卖方必须在D2交收日 11:30 前在交易所电子交收系统中提交符合买方交收申报信息的合法有效的《厂库存货凭证》。

2．D1交收日16:15-16:30配对成功的交收申报

卖方必须在D2交收日11:30前在交易所电子交收系统中提交符合交易所规定的合法有效的《厂库存货凭证》。买方不得拒收卖方提交的符合交易所《天津渤海商品交易所螺纹钢（玉昆）现货电子交易合同（示范）》规定的任何商品。

（四）买方交款

买方必须在D2交收日11:30前在自己的交易账户中备足实际应交收货物的剩余款项。交易所核实买方实际应备齐货款后，在D2交收日14:00冻结该货款。

（五）交易所开提货单

交易所冻结买方实际应交收货款后，根据卖方提交的《厂库存货凭证》向买方生成电子《厂库提货单》。买方凭提货单中的提货码以及相关提货证明提货。

（六）卖方收货款

卖方提交《厂库存货凭证》后，交易所于D2交收日16:00之前将买方实际应交收货物的剩余款项划转到卖方账户上。

（七）买方办理提货、委托配送服务

买方可以到指定交收厂库自行提货，也可委托玉溪玉昆钢材贸易有限公司予以配送，配送事宜由买方与玉溪玉昆钢材贸易有限公司协商决定。

1．买方自提

买方提货人提货时，应携带加盖买方公章的提货委托函、提货人本人身份证原件和提货码，于D4交收日前到指定交收厂库提取货物。

2．委托配送

买方可委托玉溪玉昆钢材贸易有限公司予以配送货物，相应配送费用支付标准详见官网。物流配送涉及的纠纷由买方和配送单位协调，交易所不接收配送服务的纠纷处理。

3．买方提货重量以提货单标明的重量为准。当买方提取货物的实际重量（以出库称重为准）不足或多于提货单标明的重量时，差额部分由厂库负责与买方结清。

（八）增值税发票

1．若买方在D4交收日内对交收商品的质量、重量无异议，或者争议得到解决，卖方在买方自提货物或委托玉溪玉昆钢材贸易有限公司提货后的3个工作日内根据买方提供的开票信息，开具对应的增值税专用发票并邮寄给买方，发票邮寄费用由卖方承担；卖方须将相关信息（含增值税发票及邮寄存根）上传交易所发票专用信箱（brbykg@boce.cn）并抄送买方。

2．卖方向交易所提交上述增值税发票及邮寄存根信息后3个自然日（含上传日）内交易所未收到买方异议的，交易所将不再接受买方发票异议处理，交易所将在最近的交收日清退卖方的交收保证金。

3．买方如需运费发票，由买方与配送单位联系开票事宜。运费发票涉及的纠纷由买方与货物配送单位协商，交易所不接受配送服务的纠纷处理。

溢短及磅差规定

卖方单次螺纹钢（玉昆）交收的实物溢短及磅差要求见相应上市螺纹钢（玉昆）电子交易合同的规定。